| 型号 | FMA5020 |  |
| --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |
| 进口/出口尺寸【1】 | DN-500(20”) |  |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar(其它压力请咨询公司) |  |
| 流体最高温度 | 50℃(最高可达95℃) |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 50 microns 25 microns |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 2000 | 1800 |
| 总过滤表面（cm²） | 55000 | 55000 |
| 净过滤表面（cm²） | 51000 | 51000 |
| 空载重量（kg） | 1810 |  |
| 过滤精度 | 50、25、20、10microns |  |
| 反冲洗数据 |  |  |
| 反冲洗阀 | DN-80（3”）法兰 |  |
| 反冲洗周期 | 33秒 |  |
| 反冲洗流量（m³/h） | 80 |  |
| 反冲洗耗水量（l） | 730 |  |
| 电气数据 |  |  |
| 额定电压 | 220 V AC 50 Hz单相（可选400V AC 三相） |  |
| 控制电压 | 24 V DC |  |
| 电机功率 | 0.75KW |  |
| 电机耗量 | 3A |  |
| 标准材质 |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |  |
| 最终处理 | 窑聚合环氧聚酯粉末涂层 |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |
| 反冲洗阀 | 铸钢聚酯涂层 |  |
| 接头和螺栓 | Bichromate quality 5.6和5.8 |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |
| 特殊材料（可选） |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | A-516碳钢 |  |
| 最终处理 | 衬里适用于海水，外部适用于海洋环境的涂层涂料 |  |
| 探测装置 | 高耐蚀不锈钢 |  |
| 过滤网 | 阿维斯塔254 SMO不锈钢 |  |
| 喷嘴 | 高耐蚀不锈钢和尼龙刷 |  |
| 反冲洗阀 | 液、电、气驱动。选择不同材料，请咨询公司技术人员 |  |
| 接头和螺栓 | A2或A4不锈钢 |  |
| 密封材料 | 请咨询公司技术人员 |  |

备注：

【1】需要其它进口/出口尺寸，请咨询公司技术人员。