| 型号 | 10210 | 10310 |  | 10410 |  | 10212 |  | 10312 |  | 10412 |  | 10214 |  | 10314 | 10414 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进口/出口尺寸[1] | DN-450(18”) | DN-500(20”) |  | DN-600(24”) |  | DN-500(20”) |  | DN-600(24”) |  | DN-700(28”) |  | DN-624(24”) |  | DN-700(28”) | DN-800(32”) |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar(其它压力请咨询公司) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流体最高温度 | 50℃（按需最高可达95℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 2300 | 3450 |  | 4600 |  | 2800 |  | 4200 |  | 5600 |  | 3600 |  | 5400 | 7200 |
| 总过滤表面（cm²） | 26420 | 39630 |  | 52840 |  | 33000 |  | 49500 |  | 55000 |  | 42600 |  | 63900 | 85200 |
| 净过滤表面（cm²） | 23500 | 35700 |  | 47600 |  | 29400 |  | 44100 |  | 58800 |  | 38300 |  | 57450 | 76600 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100、80、50、25、20、10microns |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | DN-50(2”)法兰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门数量 | 2Uds |  | 3 Uds |  | 4 Uds |  | 2 Uds |  | 3 Uds |  | 4 Uds |  | 2 Uds | 3 Uds | 4 Uds |
| 反冲洗周期 | 25秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗流量（m³/h） | 50 | 75 |  | 100 |  | 40 |  | 60 |  | 80 |  | 50 |  | 75 | 100 |
| 反冲洗耗水量（l） | 350 | 525 |  | 700 |  | 280 |  | 420 |  | 560 |  | 175 |  | 525 | 700 |
| 电气数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220V AC 50 Hz单相（可选400V AC 三相） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制电压 | 24 V DC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机功率 | 0.74Kw |  | 1.11 Kw |  | 1.48 Kw |  | 0.74 Kw |  | 1.11 Kw |  | 1.48 Kw |  | 0.74 Kw | 1.11 Kw | 1.48 Kw |
| 电机耗量 | 2.8A |  | 4.2 A |  | 5.6 A |  | 2.8 A |  | 4.2 A |  | 5.6 A |  | 2.8 A | 4.2 A | 5.6 A |
| 标准材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终处理 | 无溶剂环氧涂料内防腐层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 聚酯纤维涂层铸钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头和螺栓 | Dichromate quality 56 y 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊材料（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | A-516碳钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终处理 | 衬里适用于海水，外部适用于海洋环境的涂层涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探测装置 | 高耐蚀不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤网 | 阿维斯塔254 SMO不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷嘴 | 高耐蚀不锈钢和尼龙刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 液、电或气驱动。选择不同材料，请咨询公司技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A2或A4不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封材料 | 请咨询公司技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

[1]需要其它进口/出口尺寸，请咨询公司技术人员。