| 型号 | 9006 | 9008 | 9010 | 9012 | 9014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |  |  |  |
| 进口/出口尺寸【1】 | DN-150(6”) | DN-200(8”) | DN-250(10”) | DN-300(12”) | DN-350(14”) |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar(其它压力请咨询公司) |  |  |  |  |
| 流体最高温度 | 50℃(按需可提供最高至95℃) |  |  |  |  |
| PVC滤网数据 |  |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 290 | 450 | 800 | 920 | 1250 |
| 总过滤表面（cm²） | 7350 | 9800 | 12250 | 16100 | 20100 |
| 净过滤表面（cm²） | 4800 | 6400 | 8000 | 10300 | 12800 |
| 空载重量（kg） | 270 | 316 | 340 | 470 | 525 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100microns |  |  |  |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 |  |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 500 | 700 | 1150 | 1400 | 1800 |
| 总过滤表面（cm²） | 7990 | 10600 | 13210 | 16500 | 21300 |
| 净过滤表面（cm²） | 6900 | 9400 | 11900 | 14700 | 19150 |
| 空载重量（kg） | 310 | 365 | 405 | 550 | 610 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100、80、50、25、20、10microns |  |  |  |  |
| 反冲洗数据 |  |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | G-2*线程 |  |  |  |  |
| 反冲洗周期 | 25秒 |  |  |  |  |
| 反冲洗流量（m³/h） | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| 反冲洗耗水量（l） | 105 | 140 | 175 | 140 | 175 |
| 电气数据 |  |  |  |  |  |
| 额定电压 | 220V AC 50 Hz单相（可选400V AC 三相和12 V DC） |  |  |  |  |
| 控制电压 | 24 V DC（12 V DC可选12 V DC） |  |  |  |  |
| 马达功率 | 0.37KW（12 V DV 0.25KW） |  |  |  |  |
| 耗电量 | 1.4A |  |  |  |  |
| 标准材质 |  |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |  |  |  |  |
| 最终处理 | 窑聚合环氧聚酯粉末涂层 |  |  |  |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |  |  |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |  |  |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 环氧树脂涂层 |  |  |  |  |
| 接头和螺栓 | Bichromate quality 5.6 y 5.8 |  |  |  |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |  |  |  |
| 特殊材料（可选） |  |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | A-516碳钢/AISI 304不锈钢/ AISI 316/高耐蚀不锈钢 |  |  |  |  |
| 最终处理 | 3mm橡皮衬里涂层，外部适用于海洋环境的涂层涂料 |  |  |  |  |
| 探测装置 | 高耐蚀不锈钢 |  |  |  |  |
| 过滤网 | 阿维斯塔254 SMO不锈钢 |  |  |  |  |
| 喷嘴 | 高耐蚀不锈钢和尼龙刷 |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 液、电、气驱动。选择不同材料，请咨询公司技术人员 |  |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A2或A4不锈钢 |  |  |  |  |
| 密封材料 | 请咨询公司技术人员 |  |  |  |  |

备注：

【1】需要其它进口/出口尺寸，请咨询公司技术人员。