| 型号 | 1002-E | 1003-E | 1004-E | 1006-E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |  |  |
| 进口/出口尺寸【1】 | DN-50(2”) | DN-80(3”) | DN-100(4”) | DN-150(6”) |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar(其它压力请致电公司) |  |  |  |
| 流体最高温度 | 50℃（按需最高可提供95℃） |  |  |  |
| PVC滤网数据 |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 50 | 90 | 150 | 200 |
| 总过滤表面（cm²） | 910 | 1600 | 2400 | 4800 |
| 净过滤表面（cm²） | 460 | 1000 | 1600 | 3200 |
| 空载重量（kg） | 40 | 45 | 60 | 86 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100microns |  |  |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 70 | 140 | 200 | 350 |
| 总过滤表面（cm²） | 1000 | 1760 | 2650 | 5300 |
| 净过滤表面（cm²） | 711 | 1400 | 2200 | 4390 |
| 空载重量（kg） | 42 | 52 | 67 | 88 |
| 过滤精度 | 100-1000mic | 1000/500/300/200/125/100/80/50/25mic |  |  |
| 反冲洗数据 |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | G-1*线程 |  |  |  |
| 反冲洗周期 | 13秒 | 16秒 | 18秒 | 20秒 |
| 反冲洗流量（m³/h） | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 9 |
| 反冲洗耗水量（l） | 9 | 16.4 | 18.5 | 50 |
| 电气数据 |  |  |  |  |
| 电源电压 | 220V AC 50 Hz单相（可选400V AC三相） |  |  |  |
| 控制电压 | 24V DC |  |  |  |
| 电机功率 | 0.18KW |  |  |  |
| 电机消耗量 | 0.72A |  |  |  |
| 标准材质 |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |  |  |  |
| 最终处理 | 窑聚合环氧聚酯粉末涂层 |  |  |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |  |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |  |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 聚丙烯 |  |  |  |
| 分离盘 | 铝合金 |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A2不锈钢 |  |  |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |  |  |
| 特殊材料（可选） |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | A-516碳钢/AISI 304不锈钢/ AISI 316/高耐蚀不锈钢 |  |  |  |
| 最终处理 | 里面适用于海水，外部适用于海洋环境的涂层涂料 |  |  |  |
| 探测装置 | 高耐蚀不锈钢 |  |  |  |
| 过滤网 | 阿维斯塔254 SMO不锈钢 |  |  |  |
| 喷嘴 | 高耐蚀不锈钢和尼龙刷 |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 液、电和气驱动。请咨询公司技术人员 |  |  |  |
| 分离盘 | A2或A4不锈钢 |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A4不锈钢 |  |  |  |
| 密封材料 | 请咨询公司技术人员 |  |  |  |

备注：

【1】需要其它进口/出口尺寸，请咨询公司技术人员。