| 型号 | 1002 | 1003 | 1004 | 1006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般数据 |  |  |  |  |
| 进口/出口尺寸【1】 | DN-50(2”) | DN-80(3”) | DN-100(4”) | DN-150(6”) |
| 最小/最大工作压力 | 2bar/10bar |  |  |  |
| 流体最高温度 | 50℃ |  |  |  |
| PVC滤网数据 |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 50 | 90 | 150 | 280 |
| 总过滤表面（cm²） | 910 | 1600 | 2400 | 4800 |
| 净过滤表面（cm²） | 460 | 1000 | 1600 | 3200 |
| 空载重量（kg） | 35 | 45 | 60 | 81 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100microns |  |  |  |
| ST.STEEL不锈钢滤网数据 |  |  |  |  |
| 最大流量（m³/h） | 50 | 90 | 150 | 280 |
| 总过滤表面（cm²） | 1000 | 1760 | 2650 | 5300 |
| 净过滤表面（cm²） | 711 | 1400 | 2200 | 4390 |
| 空载重量（kg） | 36 | 48 | 65 | 88 |
| 过滤精度 | 1000、500、300、200、125、100microns |  |  |  |
| 反冲洗数据 |  |  |  |  |
| 反冲洗阀 | G-1*线程 |  |  |  |
| 反冲洗周期 | 4-13秒 | 15-20秒 |  |  |
| 反冲洗流量（m³/h） | 2.4 | 3 | 3 | 9 |
| 反冲洗耗水量（l） | 5 | 12.5 | 12.5 | 53 |
| 电气数据 |  |  |  |  |
| 额定工作电压 | 4节1.5VLR 14-C电池/(可选220V AC 50 Hz) |  |  |  |
| 控制电压 | 6 V DC（220V AC可选24V DC） |  |  |  |
| 标准材质 |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | S-235-JR 碳钢 |  |  |  |
| 最终处理 | 窑聚合环氧聚酯粉末涂层 |  |  |  |
| 探测装置 | AISI-304不锈钢 |  |  |  |
| 过滤网 | AISI-316不锈钢 |  |  |  |
| 喷嘴 | PVC与AISI-316不锈钢环和尼龙刷 |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 聚丙烯 |  |  |  |
| 分离盘 | 铝合金 |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A2不锈钢 |  |  |  |
| 密封材料 | NBR-EPDM-Viton |  |  |  |
| 特殊材料（可选） |  |  |  |  |
| 过滤器外壳和端盖 | A-516碳钢/AISI 304不锈钢/ AISI 316/高耐蚀不锈钢 |  |  |  |
| 最终处理 | 衬里适用于海水，外部适用于海洋环境的涂层涂料 |  |  |  |
| 探测装置 | 高耐蚀不锈钢 |  |  |  |
| 过滤网 | 阿维斯塔254 SMO不锈钢 |  |  |  |
| 喷嘴 | 高耐蚀不锈钢和尼龙刷 |  |  |  |
| 反冲洗阀 | 选择不同材料，请咨询公司技术人员 |  |  |  |
| 分离盘 | A2或A4不锈钢 |  |  |  |
| 接头和螺栓 | A4不锈钢 |  |  |  |
| 密封材料 | 请咨询公司技术人员 |  |  |  |

备注：

【1】需要其它进口/出口尺寸，请咨询公司技术人员。